MANUAL DE IDENTIFICACIÓN Y FAMILIAS DE PRODUCTO

## 1. TRIAGE INICIAL (Categorías de Aplicación)

Para identificar correctamente un producto, siempre debes determinar primero en qué equipo trabaja. Existen 3 categorías principales:

1. Flechas Rotatorias / Ejes Giratorios: Si el cliente menciona motores, transmisiones, flechas giratorias o pide "retenes", el flujo de identificación corresponde a esta categoría.

2. Cilindros Telescópicos: Si el cliente menciona camiones de volteo, grúas articuladas, “secciones", "etapas" o "kits", corresponde a esta categoría.

3. Cilindro Hidráulico Estándar: Es la aplicación por defecto. Si el cliente busca sellos para estopero o pistón, corresponde a esta categoría. Nota: Al estopero también lo llaman tapa; al pistón también lo conocen como émbolo. Depende de la región a la que pertenezca el usuario.

## 2. CATEGORÍA: CILINDRO HIDRÁULICO ESTÁNDAR

- Preguntas clave para el cliente: ¿La pieza va instalada en el estopero (tapa) o en el pistón (émbolo)? ¿Cuáles son las medidas?

- Familia: BUFFERS

  - Categoría: Cilindro Hidráulico Estándar

  - Nombres alternativos / Alias: Rompe presión

  - Ubicación de trabajo: EXCLUSIVO PARA ESTOPERO.

  - Dimensiones requeridas para cotizar: Diámetro interior, diámetro exterior y altura.

  - Dimensión preponderante (Crítica): Diámetro interior (es la medida más relevante ya que sella sobre un vástago).

- Familia: CORDONES

- Categoría: Cilindro Hidráulico Estándar

- Nombres alternativos / Alias: Liga

- Ubicación de trabajo: COMPATIBLE CON ESTOPERO Y PISTÓN (AMBOS).

- Dimensiones requeridas para cotizar: Sección.

- Dimensión preponderante (Crítica): Sección.

- Familia: GUIAS DE DESGASTE

- Categoría: Cilindro Hidráulico Estándar

- Nombres alternativos / Alias: Guias, bandas de desgaste, cinta, anillo de desgaste

- Ubicación de trabajo: COMPATIBLE CON ESTOPERO Y PISTÓN (AMBOS).

- Dimensiones requeridas para cotizar: Diámetro interior, diámetro exterior y altura.

- Dimensión preponderante (Crítica): Diámetro exterior.

- Familia: LIMPIADORES

- Categoría: Cilindro Hidráulico Estándar.

- Nombres alternativos / Alias: Rascadores

- Ubicación de trabajo: EXCLUSIVO PARA ESTOPERO.

- Dimensiones requeridas para cotizar: Diámetro interior, diámetro exterior y altura.

- Dimensión preponderante (Crítica): Diámetro interior (es la medida más relevante ya que sella sobre un vástago).

- Familia: ORINGS

- Categoría: Cilindro Hidráulico Estándar

- Nombres alternativos / Alias: Ligas

- Ubicación de trabajo: COMPATIBLE CON ESTOPERO Y PISTÓN (AMBOS).

- Dimensiones requeridas para cotizar: Diámetro interior y sección.

- Dimensión preponderante (Crítica): Diámetro interior.

- Familia: QRINGS

- Categoría: Cilindro Hidráulico Estándar

- Nombres alternativos / Alias: Quadras / cuadras

- Ubicación de trabajo: COMPATIBLE CON ESTOPERO Y PISTÓN (AMBOS).

- Dimensiones requeridas para cotizar: Diámetro interior y sección.

- Dimensión preponderante (Crítica): Diámetro interior.

- Familia: TETRA ORINGS

- Categoría: Cilindro Hidráulico Estándar

- Nombres alternativos / Alias: Ligas planas

- Ubicación de trabajo: COMPATIBLE CON ESTOPERO Y PISTÓN (AMBOS).

- Dimensiones requeridas para cotizar: Diámetro interior y sección.

- Dimensión preponderante (Crítica): Diámetro interior.

- Familia: RESPALDOS

- Categoría: Cilindro Hidráulico Estándar

- Nombres alternativos / Alias: Backups / backs

- Ubicación de trabajo: COMPATIBLE CON ESTOPERO Y PISTÓN (AMBOS).

- Dimensiones requeridas para cotizar: Diámetro interior y sección.

- Dimensión preponderante (Crítica): Diámetro interior.

- Familia: SELLOS DE PISTON

- Categoría: Cilindro Hidráulico Estándar

- Ubicación de trabajo: EXCLUSIVO PARA PISTÓN.

- Dimensiones requeridas para cotizar: Diámetro interior, diámetro exterior y altura.

- Dimensión preponderante (Crítica): Diámetro exterior (es la medida más relevante ya que sella sobre la camisa/bore).

- Familia: SELLOS DE VASTAGO

- Categoría: Cilindro Hidráulico Estándar

- Nombres alternativos / Alias: poliseal / polypack / polyseal / polypak / sello u / PTB / STD.

- Ubicación de trabajo: EXCLUSIVO PARA ESTOPERO.

- Dimensiones requeridas para cotizar: Diámetro interior, diámetro exterior y altura.

- Dimensión preponderante (Crítica): Diámetro interior (es la medida más relevante ya que sella sobre un vástago).

- Familia: SELLOS U

- Categoría: Cilindro Hidráulico Estándar

- Nombres alternativos / Alias: poliseal / polypack / polyseal / polypak / sello u / PTB / STD.

- Ubicación de trabajo: COMPATIBLE CON ESTOPERO Y PISTÓN (AMBOS).

- Dimensiones requeridas para cotizar: Diámetro interior, diámetro exterior y altura.

- Dimensión preponderante (Crítica): Diámetro interior.

## 3. CATEGORÍA: FLECHAS ROTATORIAS

- Preguntas clave para el cliente: ¿Cuál es el diámetro de la flecha, el diámetro exterior (alojamiento) y el ancho? (Aquí NO se pregunta por estopero o pistón).

- Familia: RETENES

- Categoría: Flechas Rotatorias.

- Nombres alternativos / Alias: Sellos Rotativos / sellos de aceite

- Ubicación de trabajo: EXCLUSIVO PARA Ejes giratorios (flechas).

- Dimensiones requeridas para cotizar: Diámetro interior, diámetro exterior y altura.

- Dimensión preponderante (Crítica): Diámetro interior (es la medida más relevante ya que sella sobre un eje rotatorio / flecha).

## 4. CATEGORÍA: CILINDROS TELESCÓPICOS

Preguntas clave para el cliente: ¿Sabes la marca y modelo del cilindro (ej. Hyva, Custom Hoist)? Si no, ¿cuántas etapas (secciones) tiene el cilindro y cuáles son los diámetros exteriores de cada una?

- Familia: KIT TELESCOPICO

- Categoría: CILINDROS TELESCÓPICOS.

- Nombres alternativos / Alias: Kit

- Ubicación de trabajo: Múltiples secciones móviles.

- Dimensiones requeridas para cotizar: Diámetro interior, diámetro exterior y altura.

- Dimensión preponderante (Crítica): Diámetro interior.